一般有毒物品目录(2002年版)  （206种）
	序号
	毒物名称
	MAC(mg/m3)
	PC-TWA(mg/m3)
	PC-STEL(mg/m3)

	1
	1,1-二氯-1-硝基乙烷
	——
	12
	24

	2
	1,2,3-三氯丙烷
	——
	60
	120

	3
	1,2-二氯乙烷
	——
	7
	15

	4
	1,3 -二氯丙烯
	——
	4
	10

	5
	1，3-丁二烯
	——
	5
	12.5

	6
	1,3-二甲基丁基醋酸酯
	——
	300
	450

	7
	1,3-二氯丙醇
	——
	5
	12.5

	8
	1-硝基丙烷
	——
	90
	180

	9
	2-N-二丁氨基乙醇
	——
	4
	10

	10
	2-氨基吡啶
	——
	2
	5

	11
	2-二乙氨基乙醇
	——
	50
	100

	12
	2-己酮
	——
	20
	40

	13
	2-硝基丙烷
	——
	30
	60

	14
	2-乙氧基乙醇
	——
	18
	36

	15
	2-乙氧基乙基乙酸酯
	——
	30
	60

	16
	N-甲苯胺
	——
	2
	5

	17
	n-乳酸正丁酯
	——
	25
	50

	18
	N-乙基吗啉
	——
	25
	50

	19
	N-异丙基苯胺
	——
	10
	25

	20
	氨
	——
	20
	30

	21
	氨基磺酸铵
	——
	6
	15


	22
	氨基氰
	——
	2
	5

	23
	奥克托今
	——
	2
	4

	24
	巴豆醛
	12
	——
	——

	25
	苯胺
	——
	3
	7.5

	26
	苯基醚(二苯醚)
	——
	7
	14

	27
	苯乙烯
	——
	50
	100

	28
	吡啶
	——
	4
	10

	29
	苄基氯
	5
	——
	——

	30
	丙醇
	——
	200
	300

	31
	丙酸
	——
	30
	60

	32
	丙酮
	——
	300
	450

	33
	丙烯酸
	——
	6
	15

	34
	丙烯酸甲酯
	——
	20
	40

	35
	丙烯酸正丁酯
	——
	25
	50

	36
	草酸
	——
	1
	2

	37
	抽余油(60~220℃)
	——
	300
	450

	38
	碲化秘(按Bi2Te3计)
	——
	5
	12.5

	39
	碘
	1
	——
	——

	40
	碘仿
	——
	10
	25

	41
	碘甲烷
	——
	10
	25

	42
	丁醇
	——
	100
	200

	43
	丁醛
	——
	5
	10

	44
	丁酮
	——
	300
	600

	45
	丁烯
	——
	100
	200

	46
	对苯二甲酸
	——
	8
	15

	47
	对二氯苯
	——
	30
	60

	48
	对特丁基甲苯
	——
	6
	15

	49
	对硝基苯胺
	——
	3
	7.5

	50
	二苯胺
	——
	10
	25

	51
	二噁烷
	——
	70
	140

	52
	二甲胺
	——
	5
	10

	53
	二甲苯(全部异构体）
	——
	50
	100

	54
	二甲基苯胺
	——
	5
	10

	55
	二甲基二氯硅烷
	2
	——
	——

	56
	二甲基甲酰胺
	——
	20
	40

	57
	二甲基乙酰胺
	——
	20
	40

	58
	二聚环戊二烯
	——
	25
	50

	59
	二硫化碳
	——
	5
	10

	60
	二氯甲烷
	——
	200
	300

	61
	二氯乙烷
	——
	7
	15

	62
	二硝基苯(全部异构体)
	——
	1
	2.5

	63
	二氧化硫
	——
	5
	10

	64
	二氧化碳
	——
	9000
	18000

	65
	二氧化硒
	
	
	

	66
	二氧化锡(按Sn计)
	——
	2
	5

	67
	二乙撑三胺
	——
	4
	10

	68
	二乙烯基苯
	——
	50
	100

	69
	二异丁基甲酮
	——
	145
	218

	70
	钒及其化合物(钒铁合金)、五氧化二钒
	——
	1
	2.5

	71
	氟化氢
	2
	——
	——

	72
	氟及其化合物(不含氟化氢)
	——
	2
	5

	73
	锆及其化合物
	——
	5
	10

	74
	过氧化苯甲酰
	——
	5
	12.5

	75
	过氧化氢
	——
	1.5
	3.75

	76
	环己胺
	——
	10
	20

	77
	环己酮
	——
	50
	100

	78
	环己烷
	——
	250
	375

	79
	环氧丙烷
	——
	5
	12.5

	80
	环氧氯丙烷
	——
	1
	2

	81
	环氧乙烷
	——
	2
	5

	82
	己二醇
	100
	——
	——

	83
	己内酰胺
	——
	5
	12.5

	84
	甲苯
	——
	50
	100

	85
	甲醇
	——
	25
	50

	86
	甲酚
	——
	10
	25

	87
	甲基丙烯腈
	——
	3
	7.5

	88
	甲基丙烯酸
	——
	70
	140

	89
	甲基丙烯酸甲酯
	——
	100
	200

	90
	甲基丙烯酸缩水甘油酯
	5
	——
	——

	91
	甲硫醇
	——
	1
	2.5

	92
	甲酸
	——
	10
	20

	93
	甲氧基乙醇
	——
	15
	30

	94
	甲氧氯
	——
	10
	25

	95
	间苯二酚
	——
	20
	40

	96
	糠醇
	——
	40
	60

	97
	糠醛
	——
	5
	12.5

	98
	考的松
	——
	1
	2.5

	99
	联苯
	——
	1.5
	3.75

	100
	邻苯二甲酸二丁酯
	——
	2.5
	6.25

	101
	邻苯二甲酸酐
	1
	——
	——

	102
	邻二氯苯
	——
	50
	100

	103
	邻氯苯乙烯
	——
	250
	400

	104
	邻仲丁基苯酚
	——
	30
	60

	105
	磷酸
	——
	1
	3

	106
	磷酸二丁基苯酯
	——
	3.5
	8.75

	107
	硫化氢
	10
	
	

	108
	硫酸钡
	——
	10
	25

	109
	硫酸亚铊
	
	
	

	110
	硫酸以及三氧化硫
	——
	1
	2

	111
	硫酰氟
	——
	20
	40

	112
	六氟丙烯
	——
	4
	10

	113
	六氯乙烷
	——
	10
	25

	114
	氯苯
	——
	50
	100

	115
	氯丙酮
	4
	——
	——

	116
	氯丙烯
	——
	2
	4

	117
	氯丁二烯
	——
	4
	10

	118
	氯化铵烟
	——
	10
	20

	119
	氯化氢及盐酸
	7.5
	——
	——

	120
	氯化锌烟
	——
	1
	2

	121
	氯甲烷
	——
	60
	120

	122
	氯气
	1
	——
	——

	123
	氯乙醇
	2
	——
	——

	124
	氯乙醛
	3
	——
	——

	125
	马来酸酐
	——
	1
	2

	126
	吗啉
	——
	60
	120

	127
	钼，不溶性化合物
	——
	6
	15

	128
	钼，可溶性化合物
	——
	4
	10

	129
	萘
	——
	50
	75

	130
	萘烷
	——
	60
	120

	131
	尿素
	——
	5
	10

	132
	氢醌
	——
	1
	2

	133
	氢氧化钾
	2
	——
	——

	134
	氢氧化钠
	2
	——
	——

	135
	氢氧化铯
	——
	2
	5

	136
	氰氨化钙
	——
	1
	3

	137
	氰化氢或氢氰酸
	1
	——
	——

	138
	氰化物
	1
	——
	——

	139
	溶剂汽油
	——
	300
	450

	140
	三次甲基三硝基胺(黑索今)
	——
	1.5
	3.75

	141
	三氟化硼
	3
	——
	——

	142
	三氯化磷
	——
	1
	2

	143
	三氯甲烷（氯仿）
	——
	20
	40

	144
	三氯氢硅
	3
	——
	——

	145
	三氯乙醛
	3
	——
	——

	146
	三氯乙烯
	——
	30
	60

	147
	石蜡烟
	——
	2
	4

	148
	石油沥青烟（按苯溶物计）
	——
	5
	12.5

	149
	双丙酮醇
	——
	240
	360

	150
	双硫醒
	——
	2
	5

	151
	四氯化碳
	——
	15
	25

	152
	四氯乙烯
	——
	200
	300

	153
	四氢呋喃
	——
	300
	450

	154
	四溴化碳
	——
	1.5
	4

	155
	松节油
	——
	300
	450

	156
	钽及其氧化物
	——
	5
	12.5

	157
	碳酸钠
	——
	3
	6

	158
	羰基氟
	——
	5
	10

	159
	铜尘
	——
	1
	2.5

	160
	钨及其不容性化合物
	——
	5
	10

	161
	五氧化二砷
	
	
	

	162
	戊醇
	——
	100
	200

	163
	纤维素
	——
	10
	25

	164
	硝化甘油
	1
	——
	——

	165
	硝基苯
	——
	2
	5

	166
	硝基甲苯（全部异构体）
	——
	10
	25

	167
	硝基甲烷
	——
	50
	100

	168
	硝基乙烷
	——
	300
	450

	169
	溴化氢
	10
	——
	——

	170
	溴甲烷
	——
	2
	5

	171
	氧化钙
	——
	2
	5

	172
	氧化镁烟
	——
	10
	25

	173
	氧化锌
	——
	3
	5

	174
	一甲胺(甲胺)
	——
	5
	10

	175
	一氧化氮
	——
	15
	30

	176
	一氧化碳（非高原）
	——
	20
	30

	177
	乙胺
	——
	9
	18

	178
	乙苯
	——
	100
	150

	179
	乙醇胺
	——
	8
	15

	180
	乙二胺
	——
	4
	10

	181
	乙二醇
	——
	20
	40

	182
	乙酐
	——
	16
	32

	183
	乙基戊基甲酮
	——
	130
	195

	184
	乙腈
	——
	10
	25

	185
	乙硫醇
	——
	1
	2.5

	186
	乙醚
	——
	300
	500

	187
	乙醛
	45
	——
	——

	188
	乙酸
	——
	10
	20

	189
	乙酸（2-甲氧基乙基酯）
	——
	20
	40

	190
	乙酸丙酯
	——
	200
	300

	191
	乙酸丁酯
	——
	200
	300

	192
	乙酸甲酯
	——
	100
	200

	193
	乙酸戊酯
	——
	100
	200

	194
	乙酸乙烯酯
	——
	10
	15

	195
	乙酸乙酯
	——
	200
	300

	196
	乙酰水杨酸
	——
	5
	12.5

	197
	钇及其化合物
	——
	1
	2.5

	198
	异丙胺
	——
	12
	24

	199
	异丙醇
	——
	350
	700

	200
	异佛尔酮
	30
	——
	——

	201
	异亚丙基丙酮
	——
	60
	100

	202
	茚
	——
	50
	100

	203
	正丁胺
	15
	——
	——

	204
	正丁基硫醇
	——
	2
	5

	205
	正丁基缩水甘油醚
	——
	60
	120

	206
	正己烷
	——
	100
	180


